Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств

| № п/п | Наименование медицинских изделий и лекарственных средств | Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор с внутрикостной иглой | Набор с внутрикостной иглой. Применяется совместно с приводом Ez-IO внутрикостной инфузионной системы. Игла состоит из стилета и катетера. Стилет закреплен внутри металлического катетера с помощью винтового соединения. Соединение с приводом шестигранным посадочным гнездом с магнитом. После удаления стилета остается катетер со стандартным замком Луэра. Катетер 15G. Изготовлен из легированной стали 304, без латекса, поставляются стерильными, непирогенными в индивидуальной упаковке. Масса: не более 5 грамм. Иглы имеют цветовую маркировку. В комплект входит: Игла, стилет, удлинитель-переходник для системы или для введения раствора с фильтром и зажимом, устройство для утилизации использованных игл, лента-браслет для пациента на клеевой основе. 1 игла в наборе. Доступные размеры 15G, длина 15, 25 либо 45 мм. Размер по заявке заказчика. | штука | 95 | 95 000,00 | 9 025 000,00 |
| 2 | Привод внутрикостной инфузионной системы с сумкой для хранения и перевозки инструмента | Привод внутрикостной инфузионной системы предназначен для осуществления немедленного сосудистого доступа в экстренной ситуации с помощью набора внутрикостной иглы. Характеристика привода – герметичное, ручное, питающееся от литиевой батареи устройство. Размеры не более: 12.5cm x 11.0cm x 4.0cm. Масса: не более 350 грамм. Класс защиты от поражения электрическим током BF (рабочая часть устройства). Степень защиты от проникновения воды типа IPXO. Срок службы привода составляет до 10 лет или около 500 включений. Применим с иглами для внутрикостного доступа длиной 15, 25, 45 мм. Насадочная головка для иглы шестигранная магнитная. Световой индикатор уровня заряда батареи. Сумка для хранения и перевозки инструмента. (для системы внутрикостной инфузионной) Крепление для драйвера. Вместимость до 7 комплектов игл. | штука | 39 | 175 000.00 | 6 825 000.00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 15 850 000,00 |

Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий и лекарственных средств в полном объеме непосредственно до КГП «Областная станция скорой медицинской помощи» управления здравоохранения Карагандинской области г. Караганда, ул. Пригородная ст. 1/3

2) Обеспечить страховку товара, соответствующее его хранение при прохождении таможенной очистки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и любые другие вспомогательные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком на всем протяжении транспортировки медицинских изделий и лекарственных средств до момента поставки конечному получателю.

3) Тендерная заявка должна содержать письмо-гарантию потенциального поставщика о предоставлении сертификата, заключение о безопасности и качестве установленного образца на медицинские изделия и лекарственные средства (при поставке).

(п.1,2,3 Подтвердить гарантийным письмом)

Срок поставки -до 60 календарных дней со дня подписания договора

| Организатор тендера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КГП «Областная станция скорой медицинской помощи» управления здравоохранения Карагандинской области Директор З.Е. Абилкасимов |  |  |  |  |  |  |